# 第二章  招标项目内容、具体要求

一、采购总说明
1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出

规定，投标人应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
2、技术要求及标准的执行

投标人提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新

标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
    3、投标人须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证报价产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标人及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。
  ▲4、中标人须随产品提供使用说明书与维保卡，按国家有关规定及标准提供设备起重机械主要部件及安全保护装置行政许可文件。投标人提供相关数据与说明，报价文件须对《采购内容及具体技术要求》作出实质性回应。
  ▲5、招标文件中未提及，但涉及设备性能和系统完整性及实现起重机功能用途所必需的设计、材料、工具、配件、程序软件和技术服务以及其他与之相关工作均应包括在供货范围之内。投标方在投标文件中提供每台起重机设备的附件、随机资料、随机备件、随机工具清单。投标人在投标文件中提供主要外购件清单，并提供详细的设计、制造、交货、安装进度计划。

二、采购内容及具体技术要求

| 描述 | 设备名称 | 双桅柱升降工作平台 | 数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 参数 | ▲最大平台高度 | ≥10m | ★设备缩合长度 | ≤1450mm |
|  | 最大作业高度 | ≥11.7m | ▲设备缩合宽度 | ≤900mm |
|  | ▲额定载荷 | ≥300kg | ▲设备缩合高度 | ≤2100mm |
|  | 平台尺寸 | ≥1200*600mm | ★自重 | ≤700kg |
|  | 电源电压 | AC220v50hz | 行走方式 | 人力推行 |
|  | ★升降输入功率 | ≤0.75kw | ▲最大支撑尺寸 | ≤2350*2250mm |
| ▲执行标准 | - 符合GB25849-2010《移动式升降工作平台设计计算、安全要求和测试方法》国家标准； - 符合JG/T12216-2015《桅柱式高空作业平台》行业标准； - 符合EN280:2013欧盟标准。 |  |  |  |
| 主 要 性 能 要 求 | 1、为确保设备安全,设备需具备八点支撑系统，即设备底盘配备4只调平 支腿和4只防倾支腿；四个防倾支腿具有机电连锁保护功能和指示灯，当防倾支腿安装准确有效时，下控制箱面板指示灯亮起方可升降作业。需在投标文件中有图片示意并详细阐述该支撑系统的优点； ★2、为减少作业盲区，可通过支腿转向，实现设备靠墙作业，该状态下底盘与墙壁的距离不大于10厘米； ★3、考虑到安全性及设备较长的使用周期，产品液压系统（包括阀、电机、液压泵）整套需为成熟可靠的进口件，不可由不同厂家生产的部件所分别组装而成，需提供原产地证明或进口报关单；主要控制电器需选用知名进口品牌； ★4、升降桅柱材料需采用航空铝合金，牌号为6005； 5、为保障液压系统能长期稳定、可靠的运行，需采用冗余设计，系统工 作压力小于12MPa； ★6、整机抗风能力不小于12.5m/s； ▲7、链条安全系数≥8倍以上； 8、护栏应为自动装配护栏； 9、塑性材料部件、液压元件、电器元件等应适应整机在环境温度-40至+60摄氏度时正常使用； ★10、油缸密封件需采用进口品牌，需具备自补偿功能，使用寿命不少于十年；液压油路需装有管路防爆阀； ★11、油管需采用20#优质无缝管材料； ▲12、设有液压应急下降装置，失电状态时地面工作人员可控制平台紧急下降； ▲13、升降平台须设置上、下两套操作装置，上操作人员可进行控制权切换；电器箱及控制按钮开关需采用IP5防尘防水设计，室内外均可使用； ▲14、控制系统需为24V安全电压，上、下操作装置均设有紧急停止按钮； |  |  |  |

三、商务条款

1、免费服务期与售后服务：

1.1本项目质量保证期为1年，免费服务期系指中标人和招标人签订合同后有效期内应提供相应的送货服务及损坏件更换服务。

1.2. 质量保修期内，要求中标单位7×24小时电话响应技术咨询；除非招标文件另有规定，中标单位须在接到招标人采购要求电话后，4小时内派员将所需材料送至招标人，最长不超过8小时必须送达招标人。为此，中标人应提供相应承诺书。

2、付款方式：

2.1货到现场交付并通过验收后十个工作日内支付合同总价的95%；剩余款项待质保期满无质量问题后支付。结算时中标人应向招标人提供下列单据：

2.2增值税专用发票；

2.3有招标人签字的送货清单；

2.4招标人应对有关单据进行审核，审核无误后，须向中标人支付有关费用。

3、货物配送：

3.1.送货地点：由招标人指定。

3.2.质量标准：符合国家有关技术规范要求和技术标准。

3.3.送货、调试过程中发生的费用中标人负责。

3.4.中标人应在投标文件中提出其送货调试过程中招标人需配合的内容。

3.5招标人根据质量标准、质保要求验收货品，验收时中标人应提供货品所有相关资料，说明书，合格证，检测检验报告。验收合格的甲方应予以签收；若在验收过程中发现商品不符合质量要求或有破损、残次、凹陷等现象，招标人有权要求免费更换。